PRISME

Femkanals spektral datalagring

Revideret hardwareskematik og prototype-plan

Juli 2026

Version 2.0 — korrigeret fysik, realistiske komponenter, bygbar prototype

# Indholdsfortegnelse

# 1. Opsummering af ændringer fra version 1

Det originale dokument beskrev en prototype baseret på 57 krystalfacetter med en samlet kapacitet på 570 bytes. Denne revision retter de fysiske og økonomiske antagelser og tegner i stedet en prototype, der beviser det centrale koncept: at fem bølgelængder med fire intensitetsniveauer kan skrive, læse og fejlkorrigere data i et optisk medium.

## 1.1 Hvad er rettet

| Problem i v1 | Korrektion i v2 |
| --- | --- |
| 57 facetter = 570 bytes kapacitet | Voxelbaseret gitter med µm-opløsning: 100 MB/cm² |
| NEMA-17 stepmotorer til µm-præcision | Piezostages eller galvospejle |
| PWM til fire intensitetsniveauer | Diskret strømstyring med DAC |
| 350 nm UV-laserdiode | 405 nm (Blu-ray-klasse) — billigere, længere levetid |
| Thorlabs-priser for lave | Realistiske priser fra leverandørkataloger 2025/26 |
| Ingen kalibrering af niveauer | Kalibreringsstribe og referencefelter tilføjet |

# 2. Kodningssystemet

Hvert datapunkt (voxel) bærer 10 bit fordelt på fem optiske kanaler med fire intensitetsniveauer (0–3) hver. Fire kanaler bærer data (8 bit = 1 byte), og den femte bærer en kontrolsum.

## 2.1 Kanaloversigt

| Kanal | Bølgelængde | Brydningsindeks | Bitposition | Rolle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 630 nm | n = 1,4580 | Bit 7–6 (128, 64) | Data |
| G | 530 nm | n = 1,4613 | Bit 5–4 (32, 16) | Data |
| B | 470 nm | n = 1,4650 | Bit 3–2 (8, 4) | Data |
| V | 410 nm | n = 1,4701 | Bit 1–0 (2, 1) | Data |
| UV | 405 nm | n = 1,4706 | Kontrolsum | Fejldetektion |

UV-kontrolsummen beregnes som . Den kan opdage enhver enkelt-kanalfejl. I kombination med Reed-Solomon-kodning på symbolniveau fungerer den som en udslettelsesmarkør, der fordobler RS-kodens rettelseskapacitet.

## 2.2 Eksempel: bogstavet H

ASCII 72 =  = base-4 . UV = (1+0+2+0) mod 4 = 3. Hele tegnet bæres i ét lysglimt med fem samtidige kanaler.

## 2.3 Kapacitet per glimt

| Niveauer/kanal | Tilstande (5 kanaler) | Bit totalt | Nyttelast | SNR-krav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 32 | 5 | 4 bit + 1 kontrol | ~6 dB |
| 4 (valgt) | 1.024 | 10 | 8 bit + 2 kontrol | ~12 dB |
| 8 | 32.768 | 15 | 12 bit + 3 kontrol | ~18 dB |
| 16 | 1.048.576 | 20 | 16 bit + 4 kontrol | ~24 dB |

Fire niveauer er det optimale punkt. Hver fordobling koster ~6 dB signal-støj-forhold og giver kun 2 ekstra bit. Ved 8 niveauer begynder fejlkodningens overhead at æde gevinsten.

# 3. Fysisk arkitektur — plader og mellemrum

Lagringsenheden består af fem buede dichroiske plader adskilt af tynde luftspalter. Hver plade er coatet til kun at påvirke sin egen bølgelængde og er transparent for de øvrige fire.

## 3.1 Pladestabel

| Lag | Plade | Coating | Mellemrum under | Funktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Borosilicatglas, 0,5 mm | R-dichroisk (630 nm) | 100 µm luft | Data bit 7–6 |
| 2 | Borosilicatglas, 0,5 mm | G-dichroisk (530 nm) | 100 µm luft | Data bit 5–4 |
| 3 | Borosilicatglas, 0,5 mm | B-dichroisk (470 nm) | 100 µm luft | Data bit 3–2 |
| 4 | Borosilicatglas, 0,5 mm | V-dichroisk (410 nm) | 100 µm luft | Data bit 1–0 |
| 5 | Borosilicatglas, 0,5 mm | UV-absorbent (405 nm) | — | Kontrolsum |

Total stakhøjde: ~3 mm (5 × 0,5 mm plader + 4 × 100 µm mellemrum). Den buede form (radius ~500 mm) gør kaviteten selvkorrigerende: lys der afviger fra aksen, føres tilbage mod midten i stedet for at vandre ud i kanten.

## 3.2 Skrive- og læsemekanisme

Skrivning sker med en fokuserbar laserdiode per kanal. Laseren ændrer pladens lokale transmittans — enten ved faseskift i et chalcogenidlag eller ved strukturelle ændringer i glas (femtosekundskrivning). Fire diskrete effektniveauer giver fire transmittanstrin.

Læsning sker ved at sende hvidt lys (eller fem smalbåndede LED'er) ind fra toppen og måle de fem intensiteter, der transmitteres gennem stakken, med fotodioder i bunden. Én eksponering aflæser alle fem kanaler samtidigt.

## 3.3 Tæthedsberegning

Med 1 µm voxelafstand og en plade på 10 × 10 mm:

| Parameter | Værdi | Udregning |
| --- | --- | --- |
| Voxels per akse | 10.000 | 10 mm / 1 µm |
| Voxels per plade | 100.000.000 | 10.000² |
| Bit per voxel | 2 | log₂(4) |
| Datakanaler | 4 | R, G, B, V |
| Nyttelast per punkt | 8 bit = 1 byte | 4 × 2 bit |
| Kapacitet per plade | 100 MB | 10⁸ × 1 byte |

Til sammenligning: en Blu-ray-disk rummer 25 GB på 113 cm² med binær kodning. PRISME rummer 100 MB på 1 cm² med kvaternær kodning. Skaleret til Blu-ray-størrelse (113 cm²) giver det ~11 GB — i samme boldgade, men med nul bevægelige dele under læsning.

# 4. Komponentliste — realistisk prototype

Denne liste er rettet til realistiske priser og komponenter, der faktisk kan købes i 2026. Prototypen beviser konceptet med et 10 × 10 voxelgitter (100 bytes) — lille nok til manuel positionering, stort nok til at demonstrere fire niveauer og UV-fejldetektion.

## 4.1 Kernemoduler

| Komponent | Specifikation | Pris (DKK) | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (4 GB) | ARM Cortex-A76, GPIO, SPI, PCIe | 600 | Hovedstyring |
| Laserdiode 405 nm | 50 mW, TO-can, Blu-ray-klasse | 150 | Skrivning (UV + V) |
| Laserdiode 450 nm | 100 mW, blå | 200 | Skrivning (B) |
| Laserdiode 520 nm | 50 mW, grøn | 350 | Skrivning (G) |
| Laserdiode 635 nm | 5 mW, rød | 100 | Skrivning (R) |
| LED-sæt (5 bølgelængder) | Smalbåndet, 20 mA hver | 250 | Aflæsning |
| Båndpasfiltre (5 stk.) | 10 nm FWHM, monteret | 2.500 | Thorlabs/Edmund |
| Fotodioder (5 stk.) | Si-PIN, BPW34 eller lign. | 150 | Med transimpedansforstærker |
| DAC (MCP4728) | 4-kanal, 12-bit, I²C | 60 | Fire niveauer til laserdrivere |
| ADC (MCP3208) | 8-kanal, 12-bit, SPI | 50 | Aflæser fotodioder |
| Objektglas (10 stk.) | 25 × 75 mm, borosilicat | 100 | Substrat for coating |
| SU-8 fotoresist | 25 ml | 400 | Niveaumodulering ved UV-dosis |
| XY-mikrometerslæde | Manuel, 10 µm opløsning | 800 | Positionering i prototype |
| Strømforsyning | 5V 5A + 12V 2A | 300 | Pi + lasere |
| Printplade / breadboard | Prototyping | 200 | Driverkredsløb |
| Diverse (kabler, køling, kabinet) |  | 500 |  |

Samlet prototypepris: ca. 6.700 DKK. Det er under en tredjedel af den originale pris — og denne prototype kan faktisk demonstrere fire intensitetsniveauer, i modsætning til den originale 570-byte-model, der ikke beviste noget, som softwaren ikke allerede viste bedre.

## 4.2 Opgraderingsvej til automatiseret skrivning

| Komponent | Specifikation | Pris (DKK) | Hvornår |
| --- | --- | --- | --- |
| Piezostage (XY) | PI P-611.2, 100 µm range, nm-opløsning | 12.000–25.000 | Fase 2: automatisering |
| Galvospejle (XY) | 2-akse, analog input | 4.000–8.000 | Alternativ til piezo |
| Femtosekundlaser | 780 nm, 100 fs, 80 MHz | 80.000–200.000 | Fase 3: permanent skrivning i glas |
| CMOS-kamera | 5 MP, monokrom, USB3 | 3.000–6.000 | Fase 2: parallel aflæsning |

# 5. Raspberry Pi 5 — rolle og tilslutninger

Pi 5 fungerer som controller for hele systemet. Den kører software-kæden (kompression, RS-kodning, interleaving, UV-beregning) og styrer hardwaren direkte via sine interfaces.

## 5.1 Interface-oversigt

| Interface | Tilsluttet til | Funktion |
| --- | --- | --- |
| SPI (MOSI, MISO, SCLK, CS0) | MCP3208 ADC | Læser 5 fotodioder (12-bit per kanal) |
| I²C (SDA, SCL) | MCP4728 DAC | Sætter 4 diskrete effektniveauer per laser |
| GPIO 12, 13, 18, 19, 20 | Laser on/off (via MOSFET) | Tænder/slukker individuelle kanaler |
| GPIO 21, 22 | XY-stage (step/dir) | Kun i automatiseret fase |
| PCIe | 10 GbE NIC (valgfrit) | Højhastigheds dataoverførsel |
| USB-C | Strøm + PC-forbindelse | Udvikling og debugging |

## 5.2 Softwarekæde

Datavejen fra råfil til optisk symbol og tilbage:

Skrivning: Fil → ZSTD-kompression → RS(255,223)-kodning → interleaving (spred symboler mod burst-fejl) → UV-beregning → DAC-niveauer → laser-puls.

Læsning: Fotodioder → ADC → kvanticer til 4 niveauer → UV-check (marker udslettelser) → de-interleaving → RS-dekodning (ret op til 32 fejl eller 64 udslettelser per blok) → ZSTD-dekompression → fil.

UV-kanalen er nøglen: den markerer symboler som udslettelser i stedet for ukendte fejl. Reed-Solomon kan rette dobbelt så mange udslettelser som fejl med den samme mængde paritet. Den "spildte" femte kanal fordobler altså rettelseskapaciteten.

# 6. Systemdiagram

Nedenstående viser signalvejen fra Pi gennem driver-elektronik til det optiske medium og tilbage.

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│              RASPBERRY PI 5                     │

│  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌───────────┐   │

│  │ SPI  │  │ I²C  │  │ GPIO │  │ PCIe/USB  │   │

│  └──┬───┘  └──┬───┘  └──┬───┘  └─────┬─────┘   │

└─────┼─────────┼────────┼──────────────┼─────────┘

│         │        │              │

▼         ▼        ▼              ▼

┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐   ┌─────────┐

│MCP3208│ │MCP4728│ │MOSFET │   │10GbE NIC│

│ ADC   │ │ DAC   │ │drivere│   │(valgfri)│

└───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘   └─────────┘

│         │        │

│    ┌────┴────────┴────┐

│    │  5 LASERDIODER   │

│    │  R G B V UV      │

│    └────────┬─────────┘

│             ▼

│    ┌─────────────────┐

│    │  FOKUS-OPTIK    │

│    └────────┬────────┘

│             ▼

│    ┌─────────────────┐

│    │  PLADESTABEL    │

│    │  5 buede glas   │

│    │  4×100µm luft   │

│    └────────┬────────┘

│             ▼

│    ┌─────────────────┐

│    │  5 FOTODIODER   │

│    │  + båndpasfiltre│

│    └────────┬────────┘

│             │

└─────────────┘

(ADC læser intensiteter)

# 7. Byggevejledning — fase 1 (proof of concept)

Målet med fase 1 er at bevise tre ting: (1) fire intensitetsniveauer kan skrives i SU-8 fotoresist, (2) de kan aflæses med fotodioder gennem båndpasfiltre, og (3) UV-kontrolsummen fanger fejl. Kapaciteten er 100 bytes — bevidst lille, fordi det er konceptet, ikke størrelsen, der skal bevises.

## 7.1 Forberedelse

- Installér Raspberry Pi OS (64-bit) på Pi 5.

- Installér afhængigheder: sudo apt install python3-pip && pip install zstandard reedsolo numpy spidev

- Spin-coat SU-8 på 5 objektglas (ét per kanal). Brug 2 µm tykkelse for ensartet respons.

- Montér båndpasfiltre foran fotodioderne — ét filter per kanal.

## 7.2 Skriv-test (manuelt)

- Montér UV-laserdioden (405 nm) i en holder rettet mod objektglasset.

- Sæt DAC til niveau 1 (laveste dosis). Belys ét punkt i 100 ms.

- Gentag med niveau 2 (200 ms) og niveau 3 (400 ms). Niveau 0 er ubelyst.

- Flyt glasset 100 µm med mikrometerslæden. Skriv næste punkt.

- Gentag for et 10 × 10 gitter = 100 punkter.

## 7.3 Læse-test

- Montér den tilsvarende LED over glasset og fotodioden under det.

- Læs ADC-værdien for hvert punkt. Forvent fire distinkte niveauklynger.

- Plot histogrammet — klyngerne skal være tydeligt adskilte.

- Beregn UV-kontrolsummen for hvert punkt og sammenlign med den skrevne værdi.

## 7.4 Fejltest

Ridse forsigtigt ét punkt med en nål. Aflæs igen. UV-kontrolsummen skal markere punktet som en udslettelse. RS-dekodningen skal gendanne den korrekte byte.

## 7.5 Kalibrering

De fire niveauer driver over tid (og temperatur). Reservér række 0 og kolonne 0 i gitteret som referencepunkter med kendte niveauer (0, 1, 2, 3). Ved aflæsning kalibrerer softwaren sine tærskler ud fra disse punkter, før den kvantiserer resten.

# 8. Ydeevne og sammenligning

## 8.1 Strømforbrug

| Tilstand | PRISME (1 enhed) | SSD (SATA) | HDD (3,5") |
| --- | --- | --- | --- |
| Hvile | 0 W (passivt glas) | 0,5–1 W | 5–8 W |
| Læsning | <1 W (LED + kamera) | 2–5 W | 6–8 W |
| Skrivning | ~3 W (laser aktiv) | 2–5 W | 6–8 W |

Hvileforbruget på nul watt er det centrale argument. Over et arkivs levetid på 10+ år dominerer tomgangsstrøm det samlede energiregnskab. En SSD der ligger stille i 10 år bruger 44–88 kWh bare på at eksistere. PRISME bruger nul.

## 8.2 Holdbarhed

| Medium | Levetid (estimeret) | Migreringskrav |
| --- | --- | --- |
| PRISME i fused silica | >1.000 år | Ingen |
| PRISME i SU-8 (prototype) | ~5–10 år | Overførsel til glas |
| Blu-ray (M-DISC) | ~100–1.000 år | Ingen |
| LTO-bånd | ~15–30 år | ~7–10 års cyklus |
| SSD (NAND) | ~5–10 år (uden strøm) | Kontinuerlig |
| HDD | ~3–5 år (mekanisk slid) | Kontinuerlig |

# 9. Åbne spørgsmål og risici

Niveaudrift. Fire intensitetsniveauer i fotoresist driver over tid. Eksperimentel validering af niveau-adskillelse efter 6, 12 og 24 måneder er nødvendig. Løsning: kalibreringsstribe på pladen + adaptiv kvantisering i software.

Krydsoverhøring mellem kanaler. Dichroiske filtre har ikke uendelig skarphed. Rød kan lække ind i grøn. Prototypen skal måle lækagen og afgøre, om den kræver kompensation i software (kanalmatrice) eller bedre filtre.

Skrivehastighed. Manuel positionering i fase 1 er langsom (sekunder per voxel). Automatisering med galvospejle kan nå ~100.000 voxels/s; med femtosekundlaser op til ~1.000.000 voxels/s. Kommerciel hastighed kræver fase 3.

Skalering fra 100 bytes til gigabytes. Prototypen beviser fysikken. Skalering kræver præcisions-optomekanik, parallel læsning med kamera, og en ingeniørindsats i størrelsesordenen 1–2 år med dedikeret finansiering.

# 10. Faseplan

| Fase | Mål | Budget (DKK) | Tidsramme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Proof of concept | 100 bytes, 4 niveauer, UV-check, manuel | ~7.000 | 2–3 måneder |
| 2 — Automatisering | 10.000+ voxels, piezostage, kamera-læsning | ~25.000–40.000 | 3–6 måneder |
| 3 — Permanent medium | Femtosekundskrivning i fused silica | ~100.000–250.000 | 6–12 måneder |
| 4 — Rack-integration | 20 enheder, netværk, sharding | ~500.000+ | 12+ måneder |

Hver fase validerer den foregående, før budget frigives til den næste. Fase 1 kan bygges i dag med de listede komponenter. Fase 3 kræver adgang til et universitetslaboratorium med femtosekundlaser — et samarbejde med DTU Fotonik eller en tilsvarende institution er den oplagte vej.

— PRISME v2.0 — Revideret juli 2026